FÓRMULA E-MOTION — UFPB

Equipe de Sens/Telemetria

Relatório Semanal — Sprint S1 (Semana 1)

# 1. Informações Gerais

| Data do Relatório | 02/05/2026 |
| --- | --- |
| Sprint | S1 — Semana 1 |
| Período de Referência | 14/04/2026 a 21/04/2026 |
| Marco da Semana | Comunicação LoRa validada / Layout PCB receptora iniciado |
| Responsável | Caio (Supervisor) & Leonardo (Membro) |
| Subsistema | Unidade de Recepção e Software (Subsistema 2) |
| Data-limite do Marco S1 | 21/04/2026 |

# 2. Objetivo da Sprint S1

Conforme o planejamento do projeto, o marco da Semana 1 para o Subsistema 2 (PCB Receptora e Software) previa:

- Início do esquemático da PCB receptora no KiCad;

- Desenvolvimento e validação de um script de leitura serial no PC com dados simulados no formato do payload (RPM:3500;VEL:72;TQ:120), sem dependência de hardware físico;

- Garantir base sólida de comunicação LoRa para integração nas semanas seguintes.

# 3. Atividades Realizadas

## 3.1 Correção da Interface LoRa — Pinos AUX

Durante os testes iniciais do módulo LoRa Ebyte E32-433T20D, foram identificados erros de comunicação entre o ESP32 e o Arduino. Após diagnóstico, constatou-se que o pino AUX do módulo LoRa não estava sendo utilizado corretamente no firmware. O pino AUX é responsável por sinalizar ao microcontrolador quando o módulo está pronto para enviar ou receber dados; sem ele, ocorriam colisões e falhas silenciosas na transmissão.

Ações tomadas:

- Revisão da datasheet do módulo Ebyte E32 para mapeamento correto dos pinos M0, M1 e AUX;

- Refatoração do código de inicialização do LoRa para monitorar o estado do pino AUX antes de qualquer operação de leitura ou escrita;

- Validação funcional após a correção: comunicação estabelecida com sucesso entre os dois módulos na bancada.

## 3.2 Configuração de Endereço de Transmissão Fixo

Para garantir interoperabilidade entre diferentes placas Arduino utilizadas pela equipe, foi definido e implementado um endereço de transmissão fixo no firmware LoRa. Com essa padronização, qualquer Arduino equipado com um módulo Ebyte E32 e o código padrão da equipe é capaz de se conectar e receber as informações transmitidas pelo ESP32 embarcado no carro, sem necessidade de reconfiguração manual.

Resultado obtido:

- Endereço de transmissão (ADDH/ADDL) e canal de comunicação fixados no firmware;

- Teste realizado com sucesso entre ESP32 (transmissor) e Arduino (receptor) na mesma configuração de endereço;

- Código versionado e documentado para replicação em outras placas da equipe.

## 3.3 Início do Projeto da PCB Receptora no KiCad

O projeto eletrônico da PCB receptora foi inicializado na ferramenta KiCad. Esta placa integra o Arduino e o módulo LoRa Ebyte E32, sendo responsável por receber os dados transmitidos pelo carro e repassá-los via porta Serial para o software de telemetria no notebook.

Estado atual:

- Esquemático iniciado com os componentes principais inseridos (Arduino, conector LoRa, alimentação);

- Mapeamento dos pinos AUX, M0, M1 e UART já definido no esquemático;

- Projeto em andamento, com layout e geração de Gerbers previstos para a conclusão da semana.

# 4. Status dos Entregáveis — S1

| Entregável | Responsável | Status |
| --- | --- | --- |
| Correção do erro de comunicação LoRa (pino AUX) | Caio / Leonardo | CONCLUÍDO |
| Endereço de transmissão fixo configurado | Caio / Leonardo | CONCLUÍDO |
| Teste de comunicação ESP32 ↔ Arduino | Caio / Leonardo | CONCLUÍDO |
| Início do esquemático PCB receptora (KiCad) | Caio / Leonardo | EM ANDAMENTO |
| Script de leitura serial com dados simulados | Caio / Leonardo | PENDENTE |

# 5. Impedimentos e Riscos Identificados

Risco mapeado no planejamento — Falha na comunicação LoRa:

O erro identificado nos pinos AUX corresponde exatamente ao risco de falha na comunicação LoRa previsto no documento de planejamento. A mitigação adotada (validação isolada do LoRa antes da integração com CAN) foi executada com sucesso, e o risco foi resolvido ainda na Sprint S1.

Pendência — Script de leitura serial:

O script de leitura serial com dados simulados ainda não foi desenvolvido. Este item deve ser priorizado no início da Sprint S2 para não comprometer a integração prevista para S3.

# 6. Próximos Passos — Sprint S2 (até 28/04/2026)

- Finalizar o esquemático da PCB receptora e avançar para o layout no KiCad;

- Desenvolver e validar o script de leitura serial no PC com payload simulado (RPM:XXXX;VEL:XX;TQ:XXX);

- Implementar logging de dados em arquivo TXT/CSV;

- Iniciar fabricação local da PCB receptora (conforme planejamento de prototipagem rápida);

- Realizar teste de alcance e estabilidade do LoRa com firmware atualizado.

Equipe Sens/Telemetria — Fórmula E-Motion UFPB

Relatório gerado em: 02/05/2026